捷哥的法杖使用说明

1、打开JieGe.exe

2、若是新添加设备，选择“添加新设备”，输入设备IP，密码以及特权密码（点击问号图标，会有详细说明密码的获取方式）后可以登录设备：

- 若之前添加过设备，可在已添加设备选择中选择

- 添加成功后，根据实际故障选择故障现象，如NBR-E，添加后可识别如下故障现象：

- 常规信息收集：若实际故障现象不在工具所包含的故障现象内，可选择常规信息收集，可以涵盖80%故障的基本信息收集

- 应用识别信息收集：用于应用识别错误的信息收集

- 无线常规信息收集：若实际无线故障现象不在工具所包含的故障现象内，可选择无线常规信息收集，可以涵盖80%无线故障的基本信息收集

- 无线卡信息收集：如场景描述，针对无线卡更精细的信息收集

- WIFI掉线或连接不上的信息收集：如场景描述，针对WIFI掉线或连接不上更精细的信息收集

- AP无法上线信息收集：如场景描述，针对AP无法上线更精细的信息收集

- 选择故障终端后点击开始采集

- 故障终端是否为本机：

- 若选择是，则表示目前选择的故障现象是发生在目前运行工具的这台电脑上

- 若选择否，则手动输出当前有存在故障的终端的信息。

- 采集过程约3分钟左右，采集后将日志保存：

- 上传云服务：

- 若想要方便工程师后台查看，可选择是，并输入暗号后同步给工程师

- 若不需要上传云服务，可选择否

- 无论是否上传云服务，日志均会提示保存到您的本地，方便您后续查看和导入

- 查看信息收集情况

- 工具维护群

- 如果存在任何问题或是建议，可以加QQ群——锐捷睿易学习交流群：644853125