背景

最近有一款游戏非常火爆，没错！王者农药！

同时发现很多工程师反馈，这款游戏经常时不时会调到红色，这时候才3-4个人

（游戏里面右上角有一个wifi信号会显示多少ms，当达到红色的时候，游戏一般会比较卡或者不能玩的情况）

这时候客户就在想，是不是ap性能不够呀，还是说游戏对网络的质量要求比较高等等

因为其他应用并没有出现卡的现象，视频呀这些都照样看

本人怀着好奇的心情，深入客户现场测试发现，同时开启十几台手机，ipad测试，并未发现问题，就在以为找不到问题点的时候，发现有一个客户的手机有故障出现了（直接就跳到了460），当时就看到了希望（就怕你不出现，老衲我无从下手）

排查原因

- 确认好手机的mac（4341.3244.3213），马上登陆到ac上，show ac-con cli | inc 4341.3244.3213

发现这个终端本来应该连接到距离比较近的ap1上，结果“跑去”找大厅里面的ap2上关联了

因为一开始我有确认过，所有手机都是连接到ap1上的，所以肯定是手机切换或者漫游到ap2上了

- 为了进一步确认，在继续测试了半天，又再次出现跳到460的情况，同样的手机，又连接到了外面的ap2了，这时候就确认，是因为信号做了切换或者漫游的时候会出现，然后又拿了一个手机，距离两台ap相同的距离发现，也都是在来回切换的时候，这时候游戏的延迟就会达到460左右

方案

对于网络工程师来说，我肯定先从自身设备上线做优化，想到了以下方案

你手机不是喜欢切换么，那我就每个ap一个单独的信号，

1这样我能及时发现你连接的不是当前的ap的无线信号，然后断开在重新连接正确的ap发送的信号

2 每个ap信号不一样，终端连接对应的信号，如果其他信号不一样，终端正常如果不是这个ap踢掉，或者说终端连接这个ap没办法的时候，才比较有可能去做切换

具体操作

通过部署环境来规划ap的相关参数

1 首先肯定是我们熟悉的信道，一般来说手游场所地方不大，ap可能会比较密集，

这种情况，信道肯定要规划好来，原则相邻的两个ap信道一定要隔开

比如2.4g，如图

5.8g的话，有更多不重叠的信号，也是我们推荐的（但是考虑到部分手机只支持2.4个，所以不能关闭2.4g）

5.8g，信道149  153  157  161 165

命令

瘦

Ap-con xxx

Channel 6 radio 1

Channel 149 radio 2

End

Wr

胖

Int dot 1/0

Channel 6

Int dot 2/0

Channel 149

End

Wr

2 就是修改功率

如果功率都使用默认最大的话100%，如果是比较密集的环境，比如5-10米一个ap的，可以适当降低到50%观察，再以10%维度下调或者上调试试

命令

瘦

Ap-con xxx（xxx代表ap名字）

Power local 50 radio 1

Power local 80 radio 2

End

Wr

胖

Int dot 1/0

Power local 50

Int dot 2/0

Power local 80

End

Wr

3 修改信号强度阀值，有两种，一个是接入阀值，一个是关联阀值

接入阀值，就是终端接入的时候如果没有达到这个信号强度，不让接到ap上

关联法制，就是终端关联上来后，但是有可能移动远离ap了，没达到这个信号强度，踢下线

1 效果是为了不让下面低信号的用户接入2 防止用户一直在远端关联之前的ap，没有切换

命令

瘦

Ap-con all

Response rssi 20 radio 1

assoc-rssi 18 radio 1

胖

Int dot 1/0

Response rssi 20

assoc-rssi 18

Int dot 2/0

Response rssi 20

assoc-rssi 18

4 修改beacon帧的功率，这个功率过高会也会导致关联到远端ap，或者漫游不及时，可以先配置成15，然后在5的幅度上调或者下调

命令

瘦

Ap-con all

coverage-area-control 15 radio 1

coverage-area-control 18 radio 2

胖

Int dot 1/0

coverage-area-control 15

int dot 2/0

coverage-area-control 18

end

wr

5 通过每ip限速，避免个别终端占用了比较大的带宽资源（可选，如果上面还是没效果可以尝试这种方式）

瘦

wlan-config 1

wlan-based per-user-limit down-streams average-data-rate  500 burst-data-rate 500

wlan-based per-user-limit  up-streams average-data-rate  350 burst-data-rate 350

胖

wlan-qos ap-based per-user-limit  down-streams average-data-rate  500 burst-data-rate 500

wlan-qos ap-based per-user-limit  up-streams  average-data-rate  350 burst-data-rate 350

6 如果按照上面的情况 还是不行，就尝试比较极端的情况下测试，每个ap分别发送不同无线信号测试，然后在降低beacon帧功率测试

7 尝试换多个手机终端测试，确认下是否是专门固定的手机出现，如果是，按照上面排查下来还是会卡的话，很有可能终端也有问题，

如果还是不行，就使用捷哥的工具收集下基本信息反馈