网关EG\NBR系列升级操作指南

方法一：设备WEB升级

一、下载最新固件包

【服务与支持】->【软件下载】：找到相应的系列及产品型号，进入文章后进行下载

备注：NBR系列在【睿易SMB】中下载，EG系列在【出口网关】中下载

二、进入设备Web升级界面

登录设备Web界面后，点击侧边栏【高级】-【系统升级】进入Web升级界面，如下：

三、选择最新固件包，开始升级

点击【选择文件】

找到文件下载的目录，并将文件名修改名称为rgos.bin

点击【开始升级】，等待下发进度条，根据固件包大小、网速快慢上传时间不一

等待会跳出一个提示框，点击【确定】后，设备会自动重启

等待升级，约5min内，设备重启后重新登录设备可查看版本升级成功

四、注意事项

网关EG2000系列11.x平台版本升级顺序说明：

11.1(1)B111.1(3)B1P1（重复升级两次）最新主程序版本；

1）如果您是11.1(3)B1及之前的版本，则需要升级三次，连续升级两次11.1(3)B1P1版本，最后升级到最新推荐的版本；

2）如果您是11.1(3)B1以后的版本，直接升级至最新主程序版本即可。

温馨提醒：以上的升级限制仅限于EG2000CE/SE/P系列型号，其他型号无需过渡升级，过渡版本可从“锐捷官网-服务与支持-软件下载”找到相应型号版本获取即可（www.ruijie.com.cn），设备升级需要重启设备，会造成断网，请您避开业务高峰期升级!

方法二：诺客MACC一键升级

诺客macc“一键升级”功能具有定时、批量、自动升级等特点，极大方便了设备管理人员对设备进行升级。新版本的推送，解决了获取版本困难，容易升错版本的麻烦。诺客macc在此基础上对UI进行优化，使界面更易用、更人性化。

一、版本智能推荐

一旦某款设备有新版本发布，在设备列表的“软件版本”列中，可以看到“new”的醒目提示，

点击进入后，就会看到提供给最适合这款设备的版本，这是经诺客强大的后台精准匹配得到的。

而你需要做的仅仅只是点击“开始升级”即可：

另外，“一键升级”也兼容了个人版本升级功能，对于你自己上传的版本，同样具备筛选设备版本的能力。

二、远程批量升级

如果你面对的是一个较大规模的网络，设备数量多，类型也多，往往需要你亲临现场，然后逐一对它们进行升级，离线设备还得先上线在升，效率很低。

而现在通过一键升级功能，可以让你从这些重复性的劳动中从中解脱出来。

只要你有网络,你就能实现：

上图：

更详细的操作说明，可以点击下面一键升级的操作视频

另外，附上详细的操作说明及一键升级视频：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTYyMjU1OA==&mid=2651053487&idx=4&sn=ad66d4c5bc525e6f2498ed7433062397&chksm=8bef6cdebc98e5c8e535b3c0982b6cc378e3b7b6e56825b7bfd29a1074a559ace820478d7db4&mpshare=1&scene=1&srcid=04174RGXl8m6nWCAKTnuv8yx#rd