[image: image1.png]Ruijie

Networks




发行说明
RG-NBR出口网关
RGOS 10.3 (4b11)p2 版本

Current Release 179096
	文档类型：
	ReleaseNotes
	文档密级：
	受控

	主送对象：
	TAC
	抄送对象：
	-

	文档编号：
	-
	生效日期：
	2014-10-22

	编写人：
	李霞
	审核人：
	余灿


基本信息
	版本号
	RGOS 10.3(4b11)p2, Release(179096)

	适用产品
	NBR系列

	适用客户
	出口网关/通用

	版本类型
	试点版本

	基线版本
	RGOS 10.3(4b11)p3, Release(177181)


Release记录
	发行日期
	release
	版本状态

	2014-09-26
	177900
	试点版本发布

	2014-10-22
	179096
	试点版本发布


硬件支持情况

	硬件型号
	硬件版本号
	说明
	release

	NBR1000G
	V1.0
	设备
	177900、179096

	NBR1300G
	V1.0
	设备
	177900、179096

	NBR1500G
	V1.0
	设备
	177900、179096

	NBR2000G
	V1.0
	设备
	177900、179096

	NBR2000D
	V1.0
	设备
	177900、179096


· 【硬件版本号】只保留小数点后第一位。小数点后第二位不影响软件版本支持情况。

新增功能

在基线版本的基础上，新增如下功能：
	功能模块
	变更说明
	release

	微信认证
	支持单机微信认证；

MCP服务器联动认证；

WMC服务器联动认证；

支持每秒5-6个用户上线。
	177900、179096

	AP联动
	支持配置SSID；

支持配置密钥；

支持配置信道；

支持配置发射功率；

支持配置备注说明；

支持批量升级AP；

支持查看对应AP下的接入明细；

支持自动发现网络中的AP；

可管理30个AP，支持AP联动的型号为320-I、220-I、220-SH、220-SE。
	177900、179096

	RAC管理联动
	U盘升级版本、配置；

配置变更日志；

设备WEB账号权限；

设备状态；

VPN状态；

带宽状态；

网页加载耗时评估；

视频会议质量评估；

服务器ping时延检测；

URL TOPN信息；

业务数据加载速率；

内容审计日志；

日志采样；

日志发送。
	177900、179096

	内容审计
	内容审计日志新增MAC和序列号字段
	179096


· 【release】为该版本中最早增加此功能的release。若无特别说明，后续发布的release（编号更大的release）也增加了此功能。

功能变更
无
已解决的问题

	BUG通告ID
	问题描述
	release

	6670
	流量审计引起的设备无信息频繁重启。
	179096

	6686
	RPF、TRACK、VRRP、BFD 模块可能出现死机，内存耗尽等严重问题。
	179096

	6699
	路由模块radix树内存越界问题。
	179096

	
	IPSec存在内存泄漏并打印assert。
	179096

	6716
	WEB页面流控策略-服务器-外部服务器IP地址显示不正常。
	179096

	
	WEB认证页面，开启无需认证时账号共享数量显示不正常。
	179096

	6623
	WEB页面流控高校策略没有删除和编辑按钮，客户创建流控策略后无法删除和编辑。
	179096

	
	开启防攻击scpp限icmp连接数功能后，可能导致直连设备ping不通。
	179096

	
	no identify-application terminate enable 配置重启丢失，无法保存。
	179096

	
	sslvpn拨号后DNS解析错误。
	179096


· 【release】为该版本中最早解决此问题的release。若无特别说明，后续发布的release（编号更大的release）也解决了此问题。
· 关于以上问题的详细信息，请查考bug通告。
遗留问题
	BUG通告ID
	问题描述
	release

	
	DHCP配置重启丢失，无法保存。
	179096

	6693
	DHCP配置：客户端列表中的动态转换为静态绑定后未配置DNS服务器，导致无法上网。
	179096

	5748、6575
	H.323、SIP、RTP、RTSP协议ALG问题。
	179096


使用限制
	功能模块
	限制说明
	release

	交换机联动
	支持的交换机型号：S5750E/S5750S/S5750L/S29S/S29E/S26S/S26I/S27
各产品支持的最低版本：

S5750:RGNOS 10.2.00(2), Release(21580)

S29 : RGNOS 10.1.00(4), Release(19881)

S27 : RGNOS 10.1.00(4), Release(19881)

S26: RGNOS 10.4(3b2), Release(123633)

S23:RGOS 10.2(5) Release(67430)

S3250:RGOS 10.4(2) Release(75955)

各产品支持的最高版本：

S5750:RGOS 10.4(2b11) Release(132538)

S2924G:RGOS 10.4(2b2) Release(79775)

S2928G-E:RGOS 10.4(2b11) Release(132538)

S27:RGOS 10.2(4), Release(56327)

S26:RGOS 10.4(3b2) Release(123633)

S23:RGOS 10.2(5) Release(67430)

S3250:RGOS 10.4(2) Release(75955)
	179096

	安装包升级
	1、单Boot分支：10.3(4b8)，以及更早之前的分支；

2、双Boot分支：10.3(4b9)、10.3(4b10)、10.3(4b11)

安装包升级限制：

1、设备出厂是10.3(4b8)或者更早之前的版本


升级10.3(4b10)或10.3(4b11)版本前，需要先升级对应分支该产品的rom文件，否则有可能会导致后续的版本升级时Bootloader升级失败（主程序还是可以升级成功的）；

2、设备出厂是10.3(4b9)的版本（目前只有一款EG1000L）


升级其他版本时，可以直接升级；

3、设备出厂是10.3(4b10)的版本


降级到10.3(4b9)或升级到10.3(4b11)版本时，可以直接升级；


降级到10.3(4b8)以及更早之前的版本时，需要先升级对应分支该产品的rom文件，否则有可能会导致后续的版本升级时Bootloader升级失败（主程序还是可以升级成功的）；

4、设备出厂是10.3(4b11)的版本


降级到10.3(4b10)或10.3(4b9)版本前，必须先将设备的从Bootloader换成对应分支的Bootloader，或者直接升级对应分该产品的rom文件，否则设备会成砖头；


降级到10.3(4b8)或者更早之前的版本前，需要先升级对应分支该产品的rom文件，否则有可能会导致后续的版本升级时Bootloader升级失败（主程序还是可以升级成功的）；
	179096


· 与此版本相关的使用限制请参考《限制信息手册》。
配套手册
· 以下产品用户手册可从锐捷网络技术支持网站下载：http://support.ruijie.com.cn/ 。

· 《RG-NBR系列出口网关硬件安装手册(V2.2)》
本手册介绍了锐捷NBR系列出口网关在功能和物理上的一些特性，提供了设备安装步骤、硬件故障排除、模块技术规格，以及电缆和连接器的规格和使用准则等。
· 《RG-NBR系列出口网关RGOS 10.3(4b11)p2版本配置手册(V1.0)》
本手册对锐捷NBR系列出口网关RGOS10.3(4b11)p2版本支持的各网络协议及其实现原理进行了描述，并配有详细的配置实例。

· 《RG-NBR系列出口网关RGOS 10.3(4b11)p2版本命令手册(V1.0)》
本手册对锐捷NBR系列出口网关RGOS10.3(4b11)p2版本支持的各项网络协议相关的配置命令做了详细的描述。包括命令模式、参数说明和使用指南等，并配有具体的实例。

· 《RG-NBR系列出口网关RGOS 10.3(4b11)p2版本WEB管理手册(V1.0)》
本手册对锐捷NBR系列出口网关RGOS10.3(4b11)p2版本支持的各功能的WEB界面进行描述，并配有详细的配置实例

升级文件清单

· 本节仅提供该版本的最新升级文件。

	适用产品
	升级文件
	文件大小
	MD5

	NBR1000G
	NBR1000G_10.3(4b11)p2_R179096.bin
	18447200

	894063b31e0d19d494defed7ae1d517a  

	NBR1300G
	NBR1300G_10.3(4b11)p2_R179096.bin
	23456128

	90a1eb5b7c03f1d5f198763ad1b9f7dd  

	NBR1500G
	NBR1500G_10.3(4b11)p2_R179096.bin
	23531680

	dc1605410016a81fe748bbc96ad8cd4d  

	NBR2000G
	NBR2000G_10.3(4b11)p2_R179096.bin
	23528128

	f70f3c9d6a6d53948b3216c0a94defae  

	NBR2000D
	NBR2000D_10.3(4b11)p2_R179096.bin
	19300768

	3b76c17f8db406ad6af3963477f8876d  


升级注意事项
· 要求强制升级Boot程序和Main程序。

· 在升级过程中，请时刻关注操作中输出的提示信息。如果出现失败，请保存log信息，并联系锐捷网络技术支持。
· 在升级过程中，会出现不允许重启的提示信息。一旦出现此类提示信息，请不要断电、不要复位系统、不要插拔任何模块。
· 升级完成后，请执行show version命令，查看当前软件版本是否与目标版本一致，确认升级成功。
升级操作步骤
1) 用以太网线把设备端口与PC机的以太口直接或者间接连接，并在PC机上打开TFTP服务器，选中要传送的文件如安装包文件。
2) 使用串口连接设备：把设备通过前面板的Console口与PC串口终端连接，并打开PC上的串口终端程序如Window的超级终端或者SecureCRT、Linux系统的minicom等，波特率设置为9600、8bit数据位、1位停止位、无流控。

或者，可使用telnet连接设备：Window的超级终端或者SecureCRT telnet登录到设备。
3) 使用tftp在主程序下升级安装包。将安装包重命名为rgos.bin。命令中的ip为PC机的ip。
Ruijie#copy tftp://192.168.1.100/rgos.bin flash:rgos.bin 

The file has existed, do you want to overwrite it? [yes/no]:y
4) 文件传输完后，重启设备。
Ruijie# reload

Processed with reload? [no] y
5)   起机完成后，执行show version命令，查看当前软件版本，确认升级成功。

Ruijie#show version 
System description      : Ruijie Net Bar Router(NBR1000G) by Ruijie Networks.
System start time       : 2014-10-15 16:58:54

System uptime           : 0:0:6:3

System hardware version : 1.00

System software version : RGOS 10.3(4b11)p2, Release(179096)

System BOOT version     : 10.3.179096(Master), 10.3.168823(Slave)
通过web升级操作步骤

1) 通过WEB登录到出口网关的管理界面;

2) 进入系统升级页面:

[image: image2.png]REAE
| suaa

W AL A T ERAHI BN, ARE TR RABIEE. FONESTRRARE R TE » A SRIANET TS SR,
EEC 1 MBLFGHEEFLIE S 00s b » EIRATHIRIEA LS SARENASHR. 2 EIHDTEP , AL BREEash | SETEERIAE » SR TR EEERE » ERETHNRI

xea: (=)





3) 将出口网关软件文件命名为rgos.bin，浏览，在本地找到文件，然后点击开始升级:


[image: image3.png]Xphg: | Dicodelgosbin )





4) 升级成功后，重启设备。通过WEB显示的版本信息，查看是否升级成功。

 设备型号：NBR1000G 版本号：RGOS 10.3(4b11)p2, Release(179096)

注意：升级过程中，请不要断电或重启设备。
�你判断下哪个是 177900解决的？





_1335078299.bmp
s

Dilcodeirgos.bin





