
[image: image1.png]rRuijie | 7

Networks




发行说明

RG-NBR路由器
10.3(4b12)版本

Release (正式发布)

	文档类型：
	ReleaseNotes
	文档密级：
	受控

	主送对象：
	TAC
	抄送对象：
	-

	文档编号：
	-
	生效日期：
	2015-6-5

	编写人：
	 
	审核人：
	 


基本信息
	版本号
	10.3(4b12)

	适用产品
	RG-NBR900G、RG-NBR1600G、RG-NBR2600G、RG-NBR2800G

	适用客户
	通用

	版本类型
	正式版本

	基线版本
	


Release记录

	发行日期
	release
	版本状态

	
	150101
	正式发布

	
	150123
	正式发布

	
	150209
	正式发布

	
	150227
	正式发布

	
	150311
	正式发布

	
	150315
	正式发布

	
	150318
	正式发布

	
	150324
	正式发布

	
	150403
	正式发布

	
	150407
	正式发布

	
	150428
	正式发布

	
	150503
	正式发布

	
	150519
	正式发布

	
	T6-150602
	临时版本

	
	T6-150605
	临时版本

	
	150701
	正式发布

	
	150630
	临时发布

	
	150703
	正式发布


硬件支持情况

	硬件型号
	硬件版本号
	说明
	release

	RG-NBR900G
	V1.00
	主机
	150101、150123

	RG-NBR900G
	V2.00
	主机
	150209、150311、150315、150318、150403、150428、150503、150519、150701、150703

	RG-NBR1600G
	V1.00
	主机
	150101、150123、150209、150318、150324、150407、150428、150503、150519、T6-150602、150630、150701、150703

	RG-NBR2600G
	V1.00
	主机
	150101、150123、150209、150311、150318、150403、150428、150503、150519、150701

	RG-NBR2800G
	V1.00
	主机
	150101、150123、150227、150318、150403、150428、150503、150519、150701、150703

	RG-NBR2600S
	V1.00
	主机
	150519、150701、150703


【硬件版本号】只保留小数点后第一位。小数点后第二位不影响软件版本支持情况。

新增功能

	功能模块
	变更说明
	release

	网吧专家向导
	配置向导中加入网吧专家向导
	150123

	运行状态
	系统状态中加入运行状态
	150123

	网吧向导信息
	网络配置中加入网吧向导信息，用于显示网吧向导推荐出的配置
	150123

	多DHCP功能
	接口配置中的LAN口配置加入多DHCP功能
	150123

	高级流控
	流控协议增加未识别
	150428

	端口镜像
	修改注释并且开启的时候直接去到WAN口设置模式为镜像口
	150428

	网页重定向
	修改为任意网页跳转
	150428

	NAT
	增加一对一
	150428


无【release】为该版本中最早增加此功能的release。若无特别说明，后续发布的release（编号更大的release）也增加了此功能。

功能变更

1、150315的版本是过度版本，来解决老的版本升级到新的版本的问题，升级到该版本，流控参数都会被清空，重启也会清空（此版本只针对900G）

2、150318版本去除子接口功能

3、150403版本修改QOS，对迅雷没有做抑制

4、150324版本解决重启问题（此版本针对1600G ）。

5、150428版本修改点：

修改了外网拨号多次的时候导致进不去路由管理界面

解决重启问题

修改了高级流控的协议模块中增加未识别

端口镜像修改注释与设置WAN口问镜像口的时候直接将WAN口配置好

网页重定向修改为不需要配置网页目录与参数，直接复制网址进行跳转

增加NAT一对一

增加端口回流模式，可以在内网使用外网IP访问映射主机

查看默认的DDOS防御中的ALL修改成1000，UDP修改成500
隐藏地址库的启用按钮，且地址库默认启用（自定义保持原样）
6、150503版本修改点

按类别分别导出，且日志格式自动换行
在广域网配置中没有IP，掩码，网关的情况下登录路由器后自动弹出配置向导设置页面
DNS相应慢导致内存泄漏问题

特征库更新不了（针对2600G）

7、150519版本修改点

流量监控中增加柱状图

增加静态DHCP与DHCP排除地址

NAT一对一修改为静态全映射

修改了自动重启功能不生效

静态路由添加注释：该功能目前只支持内网口的回指路由，不支持外网口的静态路由，如果要配置wan口路由，可以采用应用路由的方式实现。

增加身份绑定功能

8、T6-150602版本修改点

修改1600G更新特征库更新成功之后，应用协议列表没有同步的问题（针对1600G）

9、T6-150605版本修改点

增加anyIP功能（针对1600G）

10、150630版本修改点（针对1600G临时版本）

默认开启Telnet端口

Ipsec页面增加DPD时间

URL重定向功能增加所有网页重定向某个网页（针对http）

身份绑定，线路负载，侦测服务器增加注释

增加端口速率

WEB页面注释是否是IE浏览器

网吧应用分组的修改。网页游戏，游戏与网页关键应用，p2p中的旋风和qqp2p加到普通应用中

登录页面修改为在登录进去之后不操作半小时退出重新输入用户名与密码

涉及到编写MAC地址的地方后面标注，由于认证帐号那里的地方太窄故修改成了鼠标移至显示

删除ABC模板，新增大带宽模板和小带宽模板，大带宽模板不需要配置策略，直接在高级流控提示开启智能qos即可。小带宽模板需要添加两种策略，pppoe和光纤限速，并根据客户当前的线路去下发。建议光纤限速上行80下行300，pppoe上行40，下行500.

带宽跑满的情况下启用单独限速，带宽没有满的情况下不启用限速，就使用智能QOS

修改应用识别

11、150701版本修改点：

默认开启Telnet端口

Ipsec页面增加DPD时间

URL重定向功能增加所有网页重定向某个网页（针对http）

身份绑定，线路负载，侦测服务器增加注释

增加端口速率

WEB页面注释是否是IE浏览器

网吧应用分组的修改。网页游戏，游戏与网页关键应用，p2p中的旋风和qqp2p加到普通应用中

登录页面修改为在登录进去之后不操作半小时退出重新输入用户名与密码

涉及到编写MAC地址的地方后面标注，由于认证帐号那里的地方太窄故修改成了鼠标移至显示

删除ABC模板，新增大带宽模板和小带宽模板，大带宽模板不需要配置策略，直接在高级流控提示开启智能qos即可。小带宽模板需要添加两种策略，pppoe和光纤限速，并根据客户当前的线路去下发。建议光纤限速上行80下行300，pppoe上行40，下行500.

带宽跑满的情况下启用单独限速，带宽没有满的情况下不启用限速，就使用智能QOS，设置阀值

修改应用识别

日志管理新增IPSEC日志

Ipsec增加多感兴趣流

在流控高级界面，单独添加一个框提示开启了智能qos

流控高级中的保证带宽删掉

增加超级密码

12、150703版本修改点：浏览器显示的LOGO修改成红色的R

已解决的问题
	BUG通告ID
	问题描述
	release

	
	在WAN口配置的时候，当外网有多个相同运营商的时候，运营商的选择自动生成选路策略的时候，会出现某条线没有流量产生，此问题在150123版本上解决，通过将相同运营商的放在同一条策略中。
	150123

	
	带宽使用率上不去
	150403

	
	游戏，网页卡，QQ好友列表刷新慢
	150403

	
	下载上不去
	150403

	
	重启问题（1600G）
	150324

	
	重启问题（2600G）
	150428

	
	WAN口多次拨号导致管理界面进不去
	150428

	
	自动重启功能不生效
	150519

	
	更新特征库更新成功之后，应用协议列表没有同步的问题（1600G）
	T6-150602


关于以上问题的详细信息，请查考bug通告。
使用限制
无

与此版本相关的使用限制请参考《限制信息手册》。

配套手册
以下产品用户手册可从锐捷网络技术支持网站下载：http://support.ruijie.com.cn/ 。

《RG-NBR系列路由器硬件安装手册》
本手册介绍了RG-NBR系列路由器在功能和物理上的一些特性，提供了设备安装步骤、硬件故障排除、模块技术规格，以及电缆和连接器的规格和使用准则等。

《RG-NBR系列路由器配置手册》
本手册对RG-NBR系列路由器实现原理进行了描述，并配有详细的配置实例。

升级文件清单
本节仅提供该版本的最新升级文件。

	适用产品
	升级文件
	文件大小

	RG-NBR900G
	RG_NBR900G-150101.bin
	6,254,908字节


升级注意事项
在升级过程中请勿关闭web页面

避免远程升级，远程升级过程中如数据不稳定数据上传未完成导致系统崩溃

升级过程中勿断电和拔掉网线，在未升级完成的情况下，上传数据丢失导致系统崩溃路由变转。

升级操作步骤

升级固件之前先保存路由器系统参数。
【温馨提示】：升级固件之前最好先将以前的参数配置保存一份，以防止操作出现问题时可以及时恢复以前的配置，不至于参数丢失。
在进入官网http://www.ruijie.com.cn/ ，选择“服务支持-软件下载”，进入下载中心选择相应的固件版本下载。
【温馨提示】：请按照对应的路由型号来下载相应的固件，不同型号之间的固件是不能通用的。
解压已下载的压缩文件，解压后文件格式：RG_NBR900G-150101.bin。

登陆http：//192.168.1.1即可打开RG_NBR系列路由器的web管理界面。这里我们以RG-NBR900G型号为例来做说明。默认的登陆账号和密码均为admin。

按如下步骤进入软件升级管理页面：系统维护--->系统升级（如下图），点击‘选择文件’按钮，选择并打开RG_NBR900G-150101.bin升级文件的存放路径。

[image: image2.png]TEEER

B 25Em | wootm || wopreE || rocen || sees || feeEer || seesos |

> RERS WS .00
0 BEREIS: R6-NERS006-000050
e HRIRES: NBRIOOG RGOS 10.3(4b12) Release(150101)
b REERE Elzkza=til 2015-01-21 11:20:14
AN 8420 0
) HEEE " B[l « tnmme » w » e 121y
> fINER SR FRAEE |av  FE =- 0 @
i BEREE | FBRERE # @ =TS ’ BEEE = o
> WEER s
) s 2015/1/27 11:24 Sk
) VPN B wn 8 RG_NBRO00G-150101 015211335 BETZEETE 6,
g | RG_NBR00G-150101.bin 2015/1/22029 __ BIN X 6,
> REBH bl 8 RG_NBRU00G-150101 2015122029 5 IMG EER#E 8]
&5 ] RG_NBRO00G-150101.trx 2015/1/220:29  TRX37# 6,
» USBFFff/SCRE
8 A,
- &
RALE s
& BERG s IR (D)
o FHRE E)
& DNSETF
e - il ] v
JRRIEES
SHE(N): RG_NBRI00G-15010Lbin
G IS
B R5sr

BEBIS: NERAO0G RGOS BFAS: 10.3(4b12) Release (150101) FAR:  support. ruijie. con. en — FAZH: 008 11 000 JRUGIC | TR




点击‘升级’按钮开始升级操作。升级时间一般会在二分钟左右完成。

[image: image3.png]B 545ER

> RGRE

> BEERE

> R

> HEER

> THER

> AIEER

» VPNEA
=

b USBFEISGRLE

- BERE

& EERG
@ DNSETF
JRRIEES
G IS
B R5sr

| mom ||

weoiEiRE || oW || RaW || st

| smemain

BEHEES:
BERHS:
LEEES:
LEEF R
AEAMTE:

B BMIER

t |RG_NBR900G-150101bin | # @

v1.00
RG-NERO00G-000050

NBRI00G FGOS 10.3(4b12) Releass(150101)
2015-01-21 11:20:14

84.20 1





图1

[image: image4.png]RS

HHBEEERPR, FMR. .33





图3
温馨提示：升级路由器的时候，请不要刷新页面，并且保证机器在不断电的情况完成升级操作，否则将造成路由器升级失败！
