[image: image6.png]Ruijie txIZMs




发行说明
RG-NBS5528XG&RG-NBS5552XG交换机
RGOS 10.4 (3) p1版本

Current Release R00030
	文档类型：
	ReleaseNotes
	文档密级：
	受控

	主送对象：
	TAC
	抄送对象：
	-

	文档编号：
	-
	生效日期：
	2016-3-30

	编写人：
	Sumil Chen
	审核人：
	PSD


基本信息
	版本号
	RGOS 10.4(3)p1 Release(00030)

	适用产品
	RG-NBS5528XG&RG-NBS5552XG交换机

	适用客户
	通用

	版本类型
	正式版本

	基线版本
	10.4(3)


Release记录
	发行日期
	release
	版本状态

	2014-08-05
	Build 10.4 (3) R00006
	Beta版本

	2014-09-01
	Build 10.4 (3) R00011
	Beta版本

	2014-09-30
	RGOS 10.4 (3) R00017
	正式版本

	2014-10-30
	RGOS 10.4 (3) R00019
	正式版本

	2014-11-27
	RGOS 10.4 (3) R00023
	正式版本

	2015-1-12
	RGOS 10.4 (3) R00025
	正式版本

	2015-3-27
	RGOS 10.4 (3)p1 R00026
	正式版本

	2016-3-30
	RGOS 10.4 (3)p1 R00030
	正式版本


硬件支持情况
	硬件型号
	硬件版本号
	说明
	release

	RG-NBS5528XG

RG-NBS5552XG
	1.00
	-
	RGOS 10.4 (3)p1  R00030


新增功能
	功能模块
	变更说明
	release

	Debug
	增加LACP, ARP, ICMP,MSTP debug命令
	R00017

	Log
	增加Web添加日志通过时间查询功能
	R00017

	文件升级
	增加boot下TFTP升级F/W功能
	R00017

	write
	增加write命令（write [memory | network | terminal]）
	R00017

	802.1x
	默认透传802.1x的协议包
	R00017

	DDM
	增加命令show int te 0/x transceiver alarm
	R00017

	LBD
	增加LBD port-base模式下告警行为，同时不将端口阻断
	R00023

	Tech-support
	在tech-support添加running configuration
	R00025

	WEB
	新增端口隔离WEB页面
	R00030


功能变更
	功能模块
	变更说明
	release

	LACP
	LACP group支持到32个
	R00017

	重启命令
	命令”reboot”修正为”reload”,并且删除后面的”force-agree”选项, 并且输入“re”就可以生效
	R00017

	Enable
	Enable修改为输入“en”就可以进入“enable模式
	R00017

	Interface
	Interface vlan不是default的VLAN的情况下,Config中的“no interface vlan 1”命令与“interface vlan xx”的命令放在一起
	R00017

	IPSG
	IPSG功能IP-MAC检测模式命令格式变更为变

[no] ip verify source[ port-security ]

原命令为[no] ip verify source[ IP-MAC]
	R00023

	WEB
	web登录用户限制要调整为256个
	R00023

	LBD
	STP与LBD互斥检查更新为：（1）全局STP没有开启，那么和端口就没有关系，就不需要再关闭端口STP；（2）全局STP开启，启用LDB时端口的STP才需要关闭 
	R00023

	WEB
	将CPU utilization的刷新频率从1s更新到5s。
	R00025

	WEB
	应客户要求更新WEB页面的logo
	R00025

	版本号
	版本号从RGOS 10.4 (3)变为RGOS 10.4 (3)p1
	R00026

	WEB
	端口聚合页面添加说明
	R00030

	WEB
	在配置管理页面将当前配置和配置备份合并
	R00030


已解决的问题
	功能模块
	问题描述
	release

	DHCP Snooping功能
	DHCP Snooping通过Trunk端口,客户端无法获取IP地址
	R00011

	WEB
	通过无线连接交换机,web页面会卡住
	R00017

	IP Interface
	cli修改管理vlan后web无法显示ip和网关
	R00017

	Command
	所有模块的配置文件中命令对齐问题:global的顶格,每降一级退一格
	R00017

	文件升级
	WEB升级过程中,当客人点击开始升级按钮,弹出一个提示框,将”注意”事项2再显示一遍
	R00017

	提示信息
	有设备上出现所有功能的提示信息为英文
	R00017

	Port 
	交换机在网吧无盘客户端DHCP得地址慢

备注：在交换机端规避网吧无盘客户端DHCP得地址慢的问题。该问题我司研发定位为和华硕B85M-F主板兼容性问题。通过升级华硕主板BIOS能更好解决。
	R00019

	文件系统
	出厂的时候没有配置文件，web的自动保存失败
	R00023

	WEB
	IE6上快速配置的“其他设置”页面错误
	R00025

	Ctrl
	Load后面不添加参数交换机会crash
	R00025


遗留问题
无
使用限制
无
配套手册
无
升级文件清单

	适用产品
	升级文件
	文件大小
	MD5

	RG-NBS5528XG

RG-NBS5552XG
	NBS5528_52XG_10.4(3)p1_R00030_install.bin
	5,694,412字节
	F977F4DDF8D216E99B1D831BFFF4FEBE


升级注意事项
无
升级操作步骤
1. 登录交换机
a) 使用IE浏览器，在地址栏输入交换机IP地址：http://192.168.1.200
b) 在登陆页面输入用户名和密码（默认用户名: admin，默认密码:admin）
[image: image2.png]@ htp//1921681... O~ B || @

XA REE BBEV) 4EERA) TAM  BEMH) X ©snaght B x &~

m

FWER Smart Web #3254
& APBER

BENEHTRNYESLRED!

Nl:g!,{'l,’é ‘ 5% AR
T —

(8 &)

BEEH: Rujie BEful: BRA:

HFSARADZRINESE Bk sunnﬂlmMﬁﬁE%: 4008 111000

#100% v





2. 代码升级
a) 点击“系统管理”(“系统升级”，步骤如下：
b) 选择升级源文件：升级代码的完整路径和文件名，如C:\RGOS\ NBS5528_52XG_10.4(3)p1_R00030_install.bin
[image: image3.png]B zyem
LYl
wOEE
VLANE®
LU
FaEE

FHRE
AR
EBEEE
—RARRE
EIRRUR
WEBIEHIE

RGFER

.

1. ERATH BRI A RS S AR BHASIER

2. TR, ARABEIRRlash i MSHIEEIRWNG, HHT MM AEE RS, BRBTASRRN!

piiz: [CRGOSINBS5552XG_1 i

CLhIa R B T A SAW IR AR, KGR TR AR E S -

FiEF R




c) 升级过程中，请保证交换不断电，直到升级过程到完成，页面提示100%. [image: image4.png]e © hitp1521681.. £ - B

TP REE SEV) kEEe) TEM  #HH)

© RS

SEFTEEE.

* ROMRE
~ VLANEE
. viANER

> MRS

@m.!ﬁﬂm,;ﬂ!ﬁ&?

BEAIS: RG-NBS5528XG  FRFHHRA: 1.00 $RPHIFA:

RGOS 10.4(3) Release(00025) SNE:
#ARiEIE: support ruije.com.cn — A : 4008 111000 FRUJIC H7E &%)

100w -





3. 重新启动交换机
a) 点击“系统管理”(“系统设置”
b) 请点击“立即重启设备”按钮，交换机开始重新启动

[image: image5.png]. RHHE

. BEEE

. —RHRRE
© EBRUR
© WEBIEHIE

i F5: admin

FogE || fgER || TenewB || FGHE

W SEEREREETRNEN RN, ERGETE2IMIENE, E LSS

SHEREE





4. 确认升级成功
a) 使用IE浏览器，在地址栏输入交换机IP地址：http://192.168.1.200
b) 在登陆页面输入用户名和密码（默认用户名: admin，默认密码:admin）
c) 在页面“系统首页”(软件版本：RGOS 10.4(3)p1 Release(00030).bin
[image: image1.png]Ruijie

Networks



