[image: image6.png]Ruijie txIZMs




发行说明
RG-NBS5816XS交换机
RGOS 10.4 (3)版本

Current Release R00016
	文档类型：
	ReleaseNotes
	文档密级：
	受控

	主送对象：
	TAC
	抄送对象：
	-

	文档编号：
	-
	生效日期：
	2016-3-21

	编写人：
	Sumil Chen
	审核人：
	PSD


基本信息
	版本号
	RGOS 10.4(3) Release(00016)

	适用产品
	RG-NBS5816XS交换机

	适用客户
	通用

	版本类型
	正式版本 

	基线版本
	10.4(3)


Release记录
	发行日期
	release
	版本状态

	2015-7-10
	RGOS 10.4 (3) R00008
	正式版本

	2015-8-3
	RGOS 10.4 (3) R00009
	正式版本

	2015-11-25
	RGOS 10.4 (3)T11 R00009
	临时版本

	2016-1-22
	RGOS 10.4 (3) R00012
	正式版本

	2016-3-21
	RGOS 10.4 (3) R00016
	正式版本


硬件支持情况
	硬件型号
	硬件版本号
	说明
	release

	RG-NBS5816XS
	1.00
	-
	RGOS 10.4 (3) R00016


新增功能
无
功能变更
	功能模块
	变更说明
	release

	一键故障收集
	一键故障收集时，增加“正在收集信息，请稍后”的提示信息。 
	R00012

	WEB页面
	系统首页里面的端口信息和端口统计模块，增加一个“每页显示几条”的选项。
	R00012

	WEB页面
	系统首页中“端口信息”里面的关键字查询端口，增加输入端口号后直接敲回车键即可查询。
	R00012

	WEB页面
	管理员默认密码没修改，增加警告提示信息。
	R00012

	WEB页面
	web管理功能增加端口号修改。
	R00012

	WEB页面
	web界面上S/N码没有写中文，有些客户可能不知道S/N是什么，增加中文标识，如：序列号S/N：XXX。
	R00012

	WEB页面
	按照客户要求，更新web面板设计图片。 
	R00012

	WEB页面
	按照客户要求，在web页面上，使用系统默认用户名密码登陆时候，在密码修改提示上添加一个链接，可以直接点击进入密码修改界面。
	R00016


已解决的问题
	功能模块
	问题描述
	release

	Port
	两台RG-NBS5816XS用1000M的光模块互联时，端口无法link。
	R00009

	Interface
	管理地址修改无法保存。
	T11 R00009

	WEB页面
	在WEB页面上，本来应该显示登陆用户名的地方，却显示为登陆密码。
	R000016


遗留问题
无
使用限制
无
配套手册
无
升级文件清单

	适用产品
	升级文件
	文件大小
	MD5

	RG-NBS5816XS
	NBS5816XS_10.4(3)_R00016_install.bin
	6,647,600字节
	CDAD7B57369CE973EC01F26FBBE1AD0B


升级注意事项
无
升级操作步骤
1. 登录交换机
a) 使用IE浏览器，在地址栏输入交换机IP地址：http://192.168.1.200
b) 在登陆页面输入用户名和密码（默认用户名: admin，默认密码:admin）
[image: image2.png]@ htp//1921681... O~ B || @

XA REE BBEV) 4EERA) TAM  BEMH) X ©snaght B x &~

m

FWER Smart Web #3254
& APBER

BENEHTRNYESLRED!

Nl:g!,{'l,’é ‘ 5% AR
T —

(8 &)

BEEH: Rujie BEful: BRA:

HFSARADZRINESE Bk sunnﬂlmMﬁﬁE%: 4008 111000

#100% v





2. 代码升级
a) 点击“系统管理”(“系统升级”，步骤如下：
b) 选择升级源文件：升级代码的完整路径和文件名，如C:\RGOS\ NBS5816XS_10.4(3)_R00016_install.bin
[image: image3.png]Q) = [ htp1/192.168.1.200 s/ main R WebID=eL 7018 +] 42] X | 5 -]
X @ Snagit B

Yo R | f5 £ Testlink 18 £ BRET ) By v B REAE v
G- 8 -2 ® - TEp- %26 TRO)- @ 7

i

ERIEE TP T R SRR R
HE: . ERARASIRE RS SER ENASER -

2. TEHEiE, ARSREEElash \ ISRAEEH RN, HHTHEAEEEEE, BEIR
SR

Xpk#: C\RGOSWBSS816XS_10 HA... | [ AR |

B PR ARER R

Cvovow





c) 升级过程中，请保证交换不断电，直到升级过程到完成，页面提示100%. 
[image: image4.png]Cvovow

. BEEE

. —RHRRE
© EBRR
© WEBIEHIE

G- 8- -2 & TEp- %26 TRO)- @~





3. 重新启动交换机
a) 点击“系统管理”(“系统设置”
b) 请点击“立即重启设备”按钮，交换机开始重新启动

[image: image5.png]. RHHE

. BEEE

. —RHRRE
© EBRUR
© WEBIEHIE

i F5: admin

FogE || fgER || TenewB || FGHE

W SEEREREETRNEN RN, ERGETE2IMIENE, E LSS

SHEREE





4. 确认升级成功
a) 使用IE浏览器，在地址栏输入交换机IP地址：http://192.168.1.200
b) 在登陆页面输入用户名和密码（默认用户名: admin，默认密码:admin）
c) 在页面“系统首页”(软件版本：NBS5816XS_10.4(3)_R00016_install.bin
[image: image1.png]Ruijie

Networks



